壁面日射量予測ツールの開発

# 発表原稿：補足（19〜38枚目）

全20枚・読み上げの目安 約23分（1分あたり約300字で計算）

※ 32・33枚目の保存値600と、36枚目の低い建物の値は説明用の仮の値です。計算時間は、SEBE 1回を30秒〜1分として見積もっています。

## 19枚目　補足：指摘への回答と、次の段階の計画

読み上げ目安：約1分（274字）

ここからは、前回の発表でいただいた3つのご指摘への回答と、次の段階の計画をお話しします。1つ目は、入力データ・学習データ・テストデータの違いと、予測を作る計算の過程が分かりにくいというご指摘で、PART 5で説明します。

2つ目は、最終的なツールでどの変数をどこで変えるのかというご指摘で、PART 6で説明します。3つ目は、「2つの変数を9点で予測できたのなら、4方向でも線形補間でできるのではないか」というご質問です。

これはPART 7で、線形補間で4方向のツールを作る場合の計算と計算時間を具体的に示し、PART 8で代わりの方法を紹介します。

## 20枚目　データの役割：1件のデータは「入力」と「正解値」の組

読み上げ目安：約1分（317字）

まず、データの呼び方を整理します。どのデータも、1つの配置について「入力」と「正解値」の組になっています。入力は南側建物の高さAと隙間D、正解値はSEBEで計算した南面5帯の年間日射量です。同じ形のデータでも、何に使ったかで呼び方が変わります。

予測を作るために保存した16配置が学習用データ、3つの手法を比べた8配置が検証データ、方法を決めた後に性能を確認した12配置がテストデータです。さらに、弱点を補強するために5配置を追加し、その効果を別の6配置で確かめました。

重複を除くと全部で47配置で、右の図がその位置です。なお、線形補間は係数を学習するわけではないので、学習用データは正確には「補間の基準として保存した計算データ」です。

## 21枚目　データの数え方：2,500区画を高さ10mごとに平均して5つの値にする

読み上げ目安：約1分（351字）

次に、1つの配置から5つの値を作る方法です。SEBEは、中央建物の南面を1m四方の区画に分けて、区画ごとに年間日射量Gを出します。南面は幅50m・高さ50mなので、区画は2,500個です。

これを高さ10mごとに5つの帯に分け、帯ごとに500個の区画を平均します。式の「y_k ＝ 500分の1 × Σ G」は、Σ（シグマ）の下に書いた「帯kに入る区画」の値を全部足して、500で割るという意味です。

例えばA 50m・D 10mの配置では、帯1の500区画の合計が約168,670なので、500で割って337.34になります。南面全体の平均は、5つの帯の値を足して5で割り、484.76です。

16配置あれば帯の値は80個になりますが、配置としては16件なので、96件の学習データがあるわけではありません。

## 22枚目　補間の計算：入力を囲む4配置の値を、近さの割合（重み）で混ぜる

読み上げ目安：約1.5分（523字）

次に、A 55.9m・D 14mを入力したときの補間の計算を、順番に説明します。ステップ1では、入力を囲む計算済みの4配置を探します。55.9mは50mと75mの間、14mは10mと25mの間なので、この組み合わせの4つが4隅です。

ステップ2では、区間の中のどこにいるかを割合で表します。高さは50mから75mへ23.6%進んだ位置なので u＝0.236、距離は10mから25mへ26.7%進んだ位置なので v＝0.267です。

ステップ3では、4隅それぞれの重み、つまり何割ずつ使うかを、高さ方向の割合と距離方向の割合の掛け算で求めます。例えば(50,10)は、高さは低い側を76.4%、距離は近い側を73.3%使うので、0.764×0.733で0.560です。

入力に一番近い隅なので重みが一番大きく、4つの重みの合計は必ず1になります。ステップ4では、右の式のように、4隅の保存値に重みを掛けて足します。Σの下の「c＝1」から上の「4」までは、4隅を1つずつ順に入れて足すという意味です。

帯1は398.18になり、ステップ5で5帯を平均した521.29が南面全体の平均です。この条件ではSEBEを実行していないので、この値の誤差は分かりません。

## 23枚目　精度の確かめ方：予測とSEBEの差を、使っていない配置で数える

読み上げ目安：約1分（352字）

予測の精度は、予測値とSEBEの計算値の差で確かめます。上の流れのとおり、検証データで方法を決めてから、テストデータで確認しました。テストの結果を見て方法を変えることはしていません。

例として、検証で一番外れたA 35m・D 15mの30〜40m帯を式に入れます。誤差は、予測の861.26からSEBEの1,014.20を引いて−152.94、誤差率は152.94を1,014.20で割って15.08%です。

MAEは、N件の誤差の大きさを全部足してNで割った平均です。Σの下の「j＝1」から上の「N」までは、1件目からN件目までを順に足すという意味です。検証8配置では、誤差の合計159.92を8で割って19.99になります。

右の表のとおり、テスト12配置ではMAEが18.40、誤差率が2.42%でした。

## 24枚目　追加した5配置の決め方：誤差の大きい格子を3×3に細かくした

読み上げ目安：約1分（268字）

高さ帯別に見ると、A 35m・D 15mの30〜40m帯で誤差が最大になりました。そこで、この点を囲む格子、つまり高さ25〜50m・距離10〜25mの範囲を細かくしました。高さに35m、距離に17mの区切りを1本ずつ追加すると、3×3＝9点の格子になります。

そのうち4点は計算済みなので、足りない5点を新しく計算しました。5という数は、3×3の格子を作るのに足りなかった点の数です。改善の効果は使っていない6配置で確かめ、MAEは43.50から17.81に下がりました。

ただし、17mという区切りや5点が最適かどうかは検証していません。

## 25枚目　最終目標ツール：周囲の建物ごとに4つの変数を変える（平面図）

読み上げ目安：約30秒（217字）

ここからは最終目標のツールです。中央建物の周りに0〜4棟の建物を置き、中央建物の北・東・南・西の壁の日射量を予測します。変える変数は、中央建物の高さと、周囲の建物ごとに「有るか無いか（s）」「高さ（A）」「隙間（D）」「置く方位（θ）」の4つです。

1＋4棟×4個で17個になります。θは建物を回す角度ではなく、中央から見て建物を置く方向で、北を0度として時計回りに測ります。Dは図の赤い線のように、建物の外形どうしの一番短い距離です。

## 26枚目　最終目標ツール：立体で見た変数と、出力する20個の値

読み上げ目安：約30秒（166字）

立体で見ると、中央建物の高さH_Cと、周囲建物の高さAの位置が分かりやすくなります。出力は、中央建物の4つの面をそれぞれ5つの高さ帯に分けた、合計20個の年間日射量です。

中央建物の高さを変えた場合は、10m刻みではなく高さを5等分するので、1つの帯の高さも変わります。南1棟の段階では南面の5個だった出力が、4面の20個に増えます。

## 27枚目　有無の変数 s が必要な理由：「建物がない」は A・D の数字では表せない

読み上げ目安：約1分（283字）

周囲の建物ごとに、有るか無いかを0と1で表す変数sを使う理由です。建物がある場合は、高さと距離を入力すれば計算できます。しかし建物がない場合は、高さにも距離にも入れる数字がありません。

高さ0mと入れて代わりにすると、計算済みの表の範囲である25〜100mの外になり、周りの4点がないので補間できません。そこで、有るか無いかだけを表すsを用意します。式の中では、各建物で減る量にsを掛けるだけで、s＝0の建物は0になって消えます。

ただしsは0か1だけで、0.5の建物はないので、sの方向には補間できません。そのため、有無の組み合わせ16通りを別々に扱う必要があります。

## 28枚目　まず考える対象：方位を北・東・南・西に固定した「4方向版」

読み上げ目安：約1分（234字）

最終目標の17変数に一度に進むのではなく、まず方位を北・東・南・西に固定し、中央建物の高さも50mに固定した「4方向版」で考えます。

変える変数は4方向それぞれの有無s、高さA、隙間Dの12個で、そのうち連続して変わるのは高さと隙間の8個、有無は0か1の4個です。4方向というのは、必ず4棟置くという意味ではなく、各方向に0棟か1棟置けるという意味です。

この4方向版で、線形補間でツールを作るとどれだけの計算が必要かを見積もれば、17変数に広げたときの見通しが立ちます。

## 29枚目　なぜ4方向だと6,561通り？：各方向の選び方を掛け算するから

読み上げ目安：約1分（327字）

先生の「2変数を9点でできたなら、4方向でもできるのでは」というご質問にお答えします。南1棟では、高さ3通り×距離3通りの9通りで表を作れました。

4方向では、北の建物の9通りのそれぞれについて東の9通りがあり、さらに南、西と選び方が重なるので、9×9×9×9＝6,561通りになります。

4桁の暗証番号が10×10×10×10で1万通りあるのと同じ考え方で、建物がない場合も1通りと数えると、ちょうど1万通りです。全部をSEBEで計算できれば、南1棟と同じように補間でツールが作れるので、数学的には可能です。

しかしSEBEは1回30秒〜1分かかるので、6,561回で約55〜109時間、1万回では約83〜167時間、休まず計算しても3.5〜7日かかります。

## 30枚目　補間の考え方と、建物なしも数えると1万通りになる理由

読み上げ目安：約1.5分（454字）

では、線形補間で4方向のツールを作る場合の考え方を、変数の数を増やしながら説明します。変数が1つなら、入力の両側にある2つの点を使います。t＝0.4の位置なら、下側を0.6、上側を0.4の割合で混ぜ、近い方を多く使います。

変数が2つ、つまり今回の南1棟では、四角形の4隅を使います。変数が3つなら立方体の8つの角になり、変数が1つ増えるごとに使う点は2倍になります。4棟の高さと隙間の8変数では、2を8回掛けた256点です。次に、建物がない場合も数えると1万通りになる理由です。

1つの方向には、建物がない場合が1通り、建物がある場合が高さ3通り×隙間3通りの9通りで、合わせて10通りの選び方があります。これが北・東・南・西の4方向なので、10×10×10×10＝1万通りです。

右の表のように棟数ごとに分けると、建物なしの0棟が1通り、1棟が4方向×9で36通り、2棟が486通り、3棟が2,916通り、4棟が6,561通りで、合計がちょうど1万になります。6,561通りは、この中の4棟すべてある場合です。

## 31枚目　具体例①：南と東の建物それぞれで、入力を囲む「4つの隅」を探す

読み上げ目安：約1.5分（443字）

では、具体的な配置で計算を追います。左の図のように、東に高さ40m・隙間20m、南に高さ35m・隙間15mの建物があり、北と西にはないとします。計算するのは、赤で示した中央建物の南面の一番下、0〜10mの帯1です。

有無を見ると東と南だけに建物があるので、「東と南がある表」を使います。まず、建物ごとに「隅」を探します。隅とは、入力を囲む計算済みの条件、つまり高さと隙間の組のことです。

南の建物は高さ35m・隙間15mなので、高さ25mと50m、隙間10mと25mを組み合わせた (25,10)、(25,25)、(50,10)、(50,25) の4つが隅です。下の小さな図は、それぞれの隅がどんな配置かを横から見たものです。

入力は (25,10) に一番近いので、重みは0.400で一番大きくなります。東の建物も同じように4つの隅があり、入力の高さ40m・隙間20mに一番近い (50,25) の重みが0.400です。

重みはどちらも、高さの割合と隙間の割合の掛け算で、4つの合計は1です。

## 32枚目　具体例②：16マスの1つ1つが「南と東を同時に置いた配置」

読み上げ目安：約1.5分（445字）

次に、南の隅と東の隅を1つずつ選んで組み合わせます。南の隅が4つ、東の隅が4つなので、組み合わせは4×4＝16通りで、左の表の16マスになります。1つのマスは、南の建物と東の建物を、その条件で同時に置いた1つの配置です。

例えば赤いマスは、南が (25,10)、東が (50,25) の組み合わせで、右の図のように、南に高さ25m・隙間10m、東に高さ50m・隙間25mの建物を同時に置いた配置です。この配置はSEBEで計算済みで、南面・帯1の値yが保存されています。

マスの重みは、南の重み0.400と東の重み0.400を掛けて0.160です。保存値が仮に600なら、このマスからの寄与は0.160×600＝96です。16マスすべてで重み×保存値を求めて足すと、南面・帯1の予測値になります。

下の式のΣは16マスを全部足す、Πは南と東の割合を掛けるという意味です。重みは20個の出力で共通で、面や帯が変わると保存値yだけが変わります。4棟あると、この表は4×4×4×4＝256マスになります。

## 33枚目　4棟なら：4方向すべて高さ35m・隙間15mで、256配置を平均する

読み上げ目安：約1.5分（469字）

4棟すべてある場合も、考え方は前のページと同じです。4方向すべてに、高さ35m・隙間15mの建物があるとします。説明のため、各方向の格子を高さ25mと50m、隙間10mと25mとします。

高さの位置は(35−25)÷(50−25)で0.4、隙間の位置は(15−10)÷(25−10)で3分の1です。1方向の4隅の重みは、例えば(25,10)は0.6×3分の2で0.4、(50,25)は0.4×3分の1で約0.133で、合計は1です。

4方向それぞれがこの4通りを選ぶので、4×4×4×4＝256配置になります。右の図は256配置の重みで、濃い色ほど重みが大きい配置です。例えば、4方向すべてが(25,10)の配置の重みは0.4の4乗で0.0256です。

その配置の南面0〜10m帯の保存値が仮に600なら、寄与は0.0256×600＝15.36です。残りの255配置も同じように重み×保存値を求めて全部足すと、予測値になります。

保存値は4棟を同時に置いたSEBEの結果なので影の重なりも含まれますが、256個すべてが計算済みでないと使えません。

## 34枚目　計算時間：1回30秒〜1分でも、全組み合わせは現実的でない

読み上げ目安：約1分（337字）

では、全部の組み合わせをSEBEで計算する時間を見積もります。SEBEは1回30秒〜1分かかります。南1棟の9配置なら5〜9分です。

4棟ありの6,561配置では約55〜109時間、建物なしも含めた1万配置では約83〜167時間、格子を4段階に細かくした83,521配置では約29〜58日かかります。

さらに最終目標の17変数では、各建物が「なし＋高さ3×距離3×方位3」の28通り、それが4棟分で、中央の高さが4通りなので、約246万配置になり、約2.3〜4.7年かかります。

しかもこれは連続で計算した時間だけで、入力の作成や保存、失敗したときの再計算、検証用の配置は含んでいません。格子がそろえば補間の計算自体は簡単ですが、問題は格子をそろえるための計算時間とデータ量です。

## 35枚目　4方向で6,561通り → 17変数では別の学習方法が必要

読み上げ目安：約1.5分（380字）

以上をまとめると、南1棟では補間する変数が2個で9配置、数分で表が作れました。4方向版では8個になり、1万配置、1回の予測で256頂点、計算に3.5〜7日かかります。

最終目標の17変数では、連続して変わる変数が13個になり、約246万配置、1回の予測で8,192頂点、計算に数年かかります。4方向だけで6,561通りになってしまうので、17変数を考えると、線形補間で全部の組み合わせを表にする方式は成立しません。

そこで、別の学習方法として「空の遮られ方」を考えます。これは、建物の配置をそのまま使わず、壁の点から見てどの方向の空がふさがれているかという「空の地図」に変えてから、機械学習で日射量を予測する方法です。

どんな配置でも同じ大きさの地図になるので、格子をそろえる必要がありません。ただし、必要な配置の数や精度はまだ分からないので、来週詳しく検討します。

## 36枚目　代案：空の遮られ方 ― どの方向の空がふさがれているかを数える

読み上げ目安：約1分（321字）

その別の方法が「空の遮られ方」を使う方法です。壁の点から空を見上げて、どの方向の空が建物でふさがれているかを数えます。

例えば、高さ20mの点Pから、25m先にある高さ35mの建物を見ると、tan h＝(35−20)÷25＝0.6で、約31度より低い方向がふさがれます。

右の図のように空を72のマスに分け、ふさがれたマスを数えると、南側の建物で12マス、別の低い建物で3マス、そのうち1マスは両方がふさいでいるので、合計14マスです。割合は14÷72で約19%です。

同じマスは1回しか数えないので、2棟が同じ方向をふさいでも二重には数えません。また、棟数や方位が変わっても、いつも同じ72マスの地図になるのが特徴です。低い建物の値は説明用です。

## 37枚目　空の遮られ方：計算の流れと、線形補間との違い

読み上げ目安：約1分（369字）

空の遮られ方の計算の流れです。入力は配置の変数で、線形補間と同じです。違うのは、配置をそのまま表にするのではなく、方向ごとの遮蔽高度角hや、ふさがれた割合Oという数値に変えてから、機械学習のモデルFで日射量を予測する点です。

hの式のmaxは、有る建物の中で一番高く見える角度を選ぶという意味、Oの式のΣは、J個のマスの0と1を全部足して、ふさがれたマスの数を数えるという意味です。

右の表のように、線形補間は格子の全配置、4方向で1万配置が必要で、変数が増えると3倍ずつ増えますが、この方法は格子をそろえる必要がなく、変数が増えても入力の大きさは変わりません。

方向の分け方、距離の正確な求め方、モデルの種類、必要な配置の数はまだ決まっていないので、来週詰めます。また、線形補間より必ず良いとは言えないので、同じテスト配置で比べて判断します。

## 38枚目　まとめ：今回整理したことと、来週やること

読み上げ目安：約1分（284字）

まとめです。今回は、データの役割と計算の過程、最終ツールの変数と、有無を0と1で表す理由を整理しました。また、線形補間で4方向のツールを作る場合の計算を具体的に示しました。

4方向だけでも6,561〜1万配置、1回の予測で256頂点が必要で、SEBEが1回30秒〜1分でも3.5〜7日かかります。17変数では約246万配置、数年かかるので、線形補間で全組み合わせを表にする方式は成立しません。

来週は、代わりの方法である空の遮られ方について、計算方法や学習に使う配置の数、モデルを詰めます。まずは南1棟の既存データで試し、線形補間と精度を比べたいと考えています。以上です。

# 想定される質問と答え

Q1．なぜ4方向だと6,561通りなのですか？

A．各方向の建物に「高さ3通り×距離3通り＝9通り」の選び方があり、4方向を同時に変えると選び方が掛け算で重なるため、9×9×9×9＝6,561通りになります。建物なしも1通りと数えると、10×10×10×10＝10,000通りです。 棟数ごとの内訳は 1＋36＋486＋2,916＋6,561＝10,000 です。

関連スライド：29・30枚目

Q2．線形補間は4方向では使えないのですか？

A．数学的には使えます。ただし全部の組み合わせを事前にSEBEで計算しておく必要があり、1回30秒〜1分でも4方向で約3.5〜7日、17変数では約2.3〜4.7年かかるため、ツールを作る方式としては成立しません。

関連スライド：29・34・35枚目

Q3．256個の頂点とは何ですか？

A．補間する8つの変数それぞれに「下側・上側」の2通りがあるので、2⁸＝256個の組み合わせ（頂点）になります。南1棟は2変数なので 2²＝4隅でした。

関連スライド：30〜33枚目

Q4．「隅」や「1マス」とは何を指しますか？

A．隅は、入力を囲む計算済みの条件（高さ, 隙間の組）です。1マスは、南の隅と東の隅を1つずつ選び、両方を同時に置いた1つの配置で、SEBEで計算した値が保存されています。

関連スライド：31・32枚目

Q5．Σ と Π はどういう意味ですか？

A．Σは「番号を順に入れて全部足す」、Πは「番号を順に入れて全部掛ける」記号です。30枚目の式では、8変数の割合を掛けて（Π）各頂点の重みを出し、256頂点の「重み×保存値」を全部足して（Σ）予測値にしています。

関連スライド：22・30・32枚目

Q6．各方向を別々に計算して、結果を足せばよいのでは？

A．計算量は減りますが、2棟が同じ光を遮る（影の重なり）場合にずれます。さらに方位や中央の高さが変わると同じ問題が残るため、重なりを1回だけ数えられる「空の遮られ方」の方が、17変数への広げ方として見通しがよいと考えています。

関連スライド：35・36枚目

Q7．SEBEの計算時間はどれくらいですか？

A．1配置あたり30秒〜1分です。この値をもとに、32枚目の計算時間を見積もりました。入力作成・保存・再計算・検証用の配置は含んでいません。

関連スライド：34枚目

Q8．空の遮られ方なら、何配置あればよいのですか？

A．まだ分かりません。格子をそろえる必要はありませんが、学習に必要な配置の数と選び方は来週検討します。

関連スライド：35・37枚目

Q9．建物がないときは A＝0 とすればよいのでは？

A．計算済みの表は A 25〜100m なので、A＝0 は表の外になり、囲む4点がなく補間できません。そのため、有無を表す変数 s を使います。

関連スライド：27枚目

Q10．空の遮られ方は、線形補間より精度が良いのですか？

A．まだ分かりません。方向の分け方やモデルを決めたうえで、同じテスト配置で比べて判断します。

関連スライド：37枚目