壁面日射量予測ツールの開発

# 発表原稿：補足（19〜41枚目）

全23枚・読み上げの目安 約27分（1分あたり約300字で計算）

※ 33枚目の保存値600と、39枚目の低い建物の値は説明用の仮の値です。計算時間は、SEBE 1回を30秒〜1分として見積もっています。

## 19枚目　補足：指摘への回答と、次の段階の計画

読み上げ目安：約1分（274字）

ここからは、前回の発表でいただいた3つのご指摘への回答と、次の段階の計画をお話しします。1つ目は、入力データ・学習データ・テストデータの違いと、予測を作る計算の過程が分かりにくいというご指摘で、PART 5で説明します。

2つ目は、最終的なツールでどの変数をどこで変えるのかというご指摘で、PART 6で説明します。3つ目は、「2つの変数を9点で予測できたのなら、4方向でも線形補間でできるのではないか」というご質問です。

これはPART 7で、線形補間で4方向のツールを作る場合の計算と計算時間を具体的に示し、PART 8で代わりの方法を紹介します。

## 20枚目　データの役割：1件のデータは「入力」と「正解値」の組

読み上げ目安：約1分（317字）

まず、データの呼び方を整理します。どのデータも、1つの配置について「入力」と「正解値」の組になっています。入力は南側建物の高さAと隙間D、正解値はSEBEで計算した南面5帯の年間日射量です。同じ形のデータでも、何に使ったかで呼び方が変わります。

予測を作るために保存した16配置が学習用データ、3つの手法を比べた8配置が検証データ、方法を決めた後に性能を確認した12配置がテストデータです。さらに、弱点を補強するために5配置を追加し、その効果を別の6配置で確かめました。

重複を除くと全部で47配置で、右の図がその位置です。なお、線形補間は係数を学習するわけではないので、学習用データは正確には「補間の基準として保存した計算データ」です。

## 21枚目　データの数え方：2,500区画を高さ10mごとに平均して5つの値にする

読み上げ目安：約1分（351字）

次に、1つの配置から5つの値を作る方法です。SEBEは、中央建物の南面を1m四方の区画に分けて、区画ごとに年間日射量Gを出します。南面は幅50m・高さ50mなので、区画は2,500個です。

これを高さ10mごとに5つの帯に分け、帯ごとに500個の区画を平均します。式の「y_k ＝ 500分の1 × Σ G」は、Σ（シグマ）の下に書いた「帯kに入る区画」の値を全部足して、500で割るという意味です。

例えばA 50m・D 10mの配置では、帯1の500区画の合計が約168,670なので、500で割って337.34になります。南面全体の平均は、5つの帯の値を足して5で割り、484.76です。

16配置あれば帯の値は80個になりますが、配置としては16件なので、96件の学習データがあるわけではありません。

## 22枚目　補間の計算：入力を囲む4配置の値を、近さの割合（重み）で混ぜる

読み上げ目安：約1.5分（523字）

次に、A 55.9m・D 14mを入力したときの補間の計算を、順番に説明します。ステップ1では、入力を囲む計算済みの4配置を探します。55.9mは50mと75mの間、14mは10mと25mの間なので、この組み合わせの4つが4隅です。

ステップ2では、区間の中のどこにいるかを割合で表します。高さは50mから75mへ23.6%進んだ位置なので u＝0.236、距離は10mから25mへ26.7%進んだ位置なので v＝0.267です。

ステップ3では、4隅それぞれの重み、つまり何割ずつ使うかを、高さ方向の割合と距離方向の割合の掛け算で求めます。例えば(50,10)は、高さは低い側を76.4%、距離は近い側を73.3%使うので、0.764×0.733で0.560です。

入力に一番近い隅なので重みが一番大きく、4つの重みの合計は必ず1になります。ステップ4では、右の式のように、4隅の保存値に重みを掛けて足します。Σの下の「c＝1」から上の「4」までは、4隅を1つずつ順に入れて足すという意味です。

帯1は398.18になり、ステップ5で5帯を平均した521.29が南面全体の平均です。この条件ではSEBEを実行していないので、この値の誤差は分かりません。

## 23枚目　精度の確かめ方：予測とSEBEの差を、使っていない配置で数える

読み上げ目安：約1分（352字）

予測の精度は、予測値とSEBEの計算値の差で確かめます。上の流れのとおり、検証データで方法を決めてから、テストデータで確認しました。テストの結果を見て方法を変えることはしていません。

例として、検証で一番外れたA 35m・D 15mの30〜40m帯を式に入れます。誤差は、予測の861.26からSEBEの1,014.20を引いて−152.94、誤差率は152.94を1,014.20で割って15.08%です。

MAEは、N件の誤差の大きさを全部足してNで割った平均です。Σの下の「j＝1」から上の「N」までは、1件目からN件目までを順に足すという意味です。検証8配置では、誤差の合計159.92を8で割って19.99になります。

右の表のとおり、テスト12配置ではMAEが18.40、誤差率が2.42%でした。

## 24枚目　追加した5配置の決め方：誤差の大きい格子を3×3に細かくした

読み上げ目安：約1分（268字）

高さ帯別に見ると、A 35m・D 15mの30〜40m帯で誤差が最大になりました。そこで、この点を囲む格子、つまり高さ25〜50m・距離10〜25mの範囲を細かくしました。高さに35m、距離に17mの区切りを1本ずつ追加すると、3×3＝9点の格子になります。

そのうち4点は計算済みなので、足りない5点を新しく計算しました。5という数は、3×3の格子を作るのに足りなかった点の数です。改善の効果は使っていない6配置で確かめ、MAEは43.50から17.81に下がりました。

ただし、17mという区切りや5点が最適かどうかは検証していません。

## 25枚目　最終目標ツール：周囲の建物ごとに4つの変数を変える（平面図）

読み上げ目安：約30秒（217字）

ここからは最終目標のツールです。中央建物の周りに0〜4棟の建物を置き、中央建物の北・東・南・西の壁の日射量を予測します。変える変数は、中央建物の高さと、周囲の建物ごとに「有るか無いか（s）」「高さ（A）」「隙間（D）」「置く方位（θ）」の4つです。

1＋4棟×4個で17個になります。θは建物を回す角度ではなく、中央から見て建物を置く方向で、北を0度として時計回りに測ります。Dは図の赤い線のように、建物の外形どうしの一番短い距離です。

## 26枚目　最終目標ツール：立体で見た変数と、出力する20個の値

読み上げ目安：約30秒（166字）

立体で見ると、中央建物の高さH_Cと、周囲建物の高さAの位置が分かりやすくなります。出力は、中央建物の4つの面をそれぞれ5つの高さ帯に分けた、合計20個の年間日射量です。

中央建物の高さを変えた場合は、10m刻みではなく高さを5等分するので、1つの帯の高さも変わります。南1棟の段階では南面の5個だった出力が、4面の20個に増えます。

## 27枚目　有無の変数 s が必要な理由：「建物がない」は A・D の数字では表せない

読み上げ目安：約1分（283字）

周囲の建物ごとに、有るか無いかを0と1で表す変数sを使う理由です。建物がある場合は、高さと距離を入力すれば計算できます。しかし建物がない場合は、高さにも距離にも入れる数字がありません。

高さ0mと入れて代わりにすると、計算済みの表の範囲である25〜100mの外になり、周りの4点がないので補間できません。そこで、有るか無いかだけを表すsを用意します。式の中では、各建物で減る量にsを掛けるだけで、s＝0の建物は0になって消えます。

ただしsは0か1だけで、0.5の建物はないので、sの方向には補間できません。そのため、有無の組み合わせ16通りを別々に扱う必要があります。

## 28枚目　まず考える対象：方位を北・東・南・西に固定した「4方向版」

読み上げ目安：約1分（234字）

最終目標の17変数に一度に進むのではなく、まず方位を北・東・南・西に固定し、中央建物の高さも50mに固定した「4方向版」で考えます。

変える変数は4方向それぞれの有無s、高さA、隙間Dの12個で、そのうち連続して変わるのは高さと隙間の8個、有無は0か1の4個です。4方向というのは、必ず4棟置くという意味ではなく、各方向に0棟か1棟置けるという意味です。

この4方向版で、線形補間でツールを作るとどれだけの計算が必要かを見積もれば、17変数に広げたときの見通しが立ちます。

## 29枚目　なぜ4方向だと6,561通り？：各方向の選び方を掛け算するから

読み上げ目安：約1分（328字）

先生の「2変数を9点でできたなら、4方向でもできるのでは」というご質問にお答えします。南1棟では、高さ3通り×距離3通りの9通りで表を作れました。

4方向では、北の建物の9通りのそれぞれについて東の9通りがあり、さらに南、西と選び方が重なるので、9×9×9×9＝6,561通りになります。例えば、北・東・南・西の4棟の高さと隙間をすべて決めて、やっと1通りです。

建物がない場合も数えると1万通りになりますが、その理由は次のページで説明します。全部をSEBEで計算できれば、南1棟と同じように補間でツールが作れるので、数学的には可能です。ただし、6,561回の計算に1回30秒〜1分かかるので、約55〜109時間かかります。

詳しい計算時間は37枚目で示します。

## 30枚目　補間の考え方と、建物なしも数えると1万通りになる理由

読み上げ目安：約1.5分（454字）

では、線形補間で4方向のツールを作る場合の考え方を、変数の数を増やしながら説明します。変数が1つなら、入力の両側にある2つの点を使います。t＝0.4の位置なら、下側を0.6、上側を0.4の割合で混ぜ、近い方を多く使います。

変数が2つ、つまり今回の南1棟では、四角形の4隅を使います。変数が3つなら立方体の8つの角になり、変数が1つ増えるごとに使う点は2倍になります。4棟の高さと隙間の8変数では、2を8回掛けた256点です。次に、建物がない場合も数えると1万通りになる理由です。

1つの方向には、建物がない場合が1通り、建物がある場合が高さ3通り×隙間3通りの9通りで、合わせて10通りの選び方があります。これが北・東・南・西の4方向なので、10×10×10×10＝1万通りです。

右の表のように棟数ごとに分けると、建物なしの0棟が1通り、1棟が4方向×9で36通り、2棟が486通り、3棟が2,916通り、4棟が6,561通りで、合計がちょうど1万になります。6,561通りは、この中の4棟すべてある場合です。

## 31枚目　具体例①：南と東の建物それぞれで、入力を囲む「4つの隅」を探す

読み上げ目安：約1.5分（437字）

では、具体的な配置で計算を追います。左の図のように、東に高さ40m・隙間20m、南に高さ35m・隙間15mの建物があり、北と西にはないとします。計算するのは、赤で示した中央建物の南面の一番下、0〜10mの帯1です。

有無を見ると東と南だけに建物があるので、「東と南がある表」を使います。まず、建物ごとに「隅」を探します。隅とは、入力を囲む計算済みの条件、つまり高さと隙間の組のことです。

南の建物は高さ35m・隙間15mなので、高さ25mと50m、隙間10mと25mを組み合わせた (25,10)、(25,25)、(50,10)、(50,25) の4つが隅です。下の小さな図は、それぞれの隅がどんな配置かを横から見たものです。

入力は (25,10) に一番近いので、重みは0.400で一番大きくなります。東の建物も同じように4つの隅があり、入力の高さ40m・隙間20mに一番近い (50,25) の重みが0.400です。この重みの出し方は、次のページで物差しを使って説明します。

## 32枚目　重みの求め方：物差しで「どれだけ近いか」を測る

読み上げ目安：約1.5分（426字）

隅の重みの出し方を、物差しで説明します。南の建物の高さは35mで、計算済みの25mと50mの間にあります。25mから50mまでは25mあり、35mは25mから10m進んだ所なので、10÷25で0.4、つまり40%進んだ位置です。

35mは25mの方に近いので、25m側の値を多く使います。25m側を使う割合は1−0.4で0.6、50m側は0.4です。隙間も同じで、15mは10mから25mまでの15mのうち5m進んだ所なので、5÷15で3分の1です。

10m側を3分の2、25m側を3分の1使います。4つの隅の重みは、高さの割合と隙間の割合を掛けたものです。例えば(25,10)は、高さ25m側の0.6と隙間10m側の3分の2を掛けて0.4です。4つを足すと必ず1になります。

右は東の建物で、高さ40mは0.6の位置、隙間20mは3分の2の位置なので、(50,25)の重みが0.4で一番大きくなります。この計算は、南1棟のツールでも同じように使っています。

## 33枚目　具体例②：16マスの1つ1つが「南と東を同時に置いた配置」

読み上げ目安：約1.5分（489字）

次に、南の隅と東の隅を1つずつ選んで組み合わせます。南の隅が4つ、東の隅が4つなので、組み合わせは4×4＝16通りで、左の表の16マスになります。1つのマスは、南の建物と東の建物を、その条件で同時に置いた1つの配置です。

例えば赤いマスは、南が (25,10)、東が (50,25) の組み合わせで、右の図のように、南に高さ25m・隙間10m、東に高さ50m・隙間25mの建物を同時に置いた配置です。この配置はSEBEで計算済みで、南面・帯1の値yが保存されています。

マスの重みは、南の重み0.400と東の重み0.400を掛けて0.160です。保存値が仮に600なら、このマスからの寄与は0.160×600＝96です。16マスすべてで重み×保存値を求めて足すと、南面・帯1の予測値になります。

下の式のΣは16マスを全部足す、Πは南と東の割合を掛けるという意味です。重みは20個の出力で共通で、面や帯が変わると保存値yだけが変わります。4棟あると、この表は4×4×4×4＝256マスになります。

では、そのために表には何個のデータを保存しておく必要があるかを、次のページで説明します。

## 34枚目　学習用データは何個？：1回に使うのは256配置でも、表には全配置が必要

読み上げ目安：約1分（362字）

256という数は、1回の予測で使う配置の数です。学習用データ、つまり先にSEBEで計算して表に保存しておくデータの数ではありません。左の南1棟の例で考えると、表には16配置を保存していて、1回の予測で使うのは入力を囲む4つだけです。

しかし入力が変われば使う4つも変わるので、16全部を計算しておく必要があります。

4方向でも同じで、1回に使うのは256配置でも、入力がどこに来ても256点がそろうように、4棟ありだけで6,561配置、建物なしも含めると1万配置を、先にすべてSEBEで計算しておく必要があります。

1つの配置からは4面×5帯の20個の値を保存するので、1万配置なら20万個の数値になります。線形補間は何かを学習するわけではなく、この表を保存しておき、入力のたびに周りの256配置を探して重み付き平均する方法です。

## 35枚目　入力・学習用・検証・テストデータ：何に何を使うか

読み上げ目安：約1.5分（393字）

ここで、入力データ・学習用データ・検証データ・テストデータを整理します。左の列は南1棟で実際に行ったこと、真ん中は4方向版を線形補間で作る場合の想定、右は代案の空の遮られ方です。

入力データはツールに入れるもので、南1棟では高さと隙間の2個、4方向版では有無・高さ・隙間を4方向分の12個です。正解値はSEBEで計算した日射量です。

学習用データは、線形補間では表として保存する配置で、南1棟では16配置、4方向版では格子の全配置の1万配置が必要です。線形補間は係数を学習しません。一方、空の遮られ方では、SEBEで計算した配置から、遮られ方と日射量の関係をモデルが学習します。

こちらは格子でなくてもよいのが違いです。検証データは方法や設定を決めるため、テストデータは決めた後に、学習にも検証にも使っていない配置で精度を確かめるために使います。4方向版と代案の数は例で、まだ決めていません。

## 36枚目　計算したデータは追加学習するのか：データの流れと追加のルール

読み上げ目安：約1.5分（402字）

計算したデータを後から追加して学習し直すのか、についてです。上の図がデータの流れです。まず、ツールで予測するときはSEBEを実行しないので、ツールを使っただけでは新しい正解値は増えず、自動で追加学習することはありません。

追加するのは、新しくSEBEで計算した配置です。線形補間に追加するには、格子の形をそろえる必要があります。南1棟では実際に、誤差が最大だった配置の周りに区切りを加え、3×3の格子にするために5配置を追加して、局所改良版を作りました。

1点だけを足しても格子にならないので、そのままでは使えません。また、テストデータは評価が終わるまで学習に入れません。南1棟でも、誤差が最大だった配置そのものは入れず、新しい6配置で確かめました。

空の遮られ方のような機械学習なら、計算した配置はどれでも学習データに加えて、モデルを学習し直せます。格子をそろえなくてよいので、追加学習しやすいのが利点です。

## 37枚目　計算時間：1回30秒〜1分でも、全組み合わせは現実的でない

読み上げ目安：約1分（337字）

では、全部の組み合わせをSEBEで計算する時間を見積もります。SEBEは1回30秒〜1分かかります。南1棟の9配置なら5〜9分です。

4棟ありの6,561配置では約55〜109時間、建物なしも含めた1万配置では約83〜167時間、格子を4段階に細かくした83,521配置では約29〜58日かかります。

さらに最終目標の17変数では、各建物が「なし＋高さ3×距離3×方位3」の28通り、それが4棟分で、中央の高さが4通りなので、約246万配置になり、約2.3〜4.7年かかります。

しかもこれは連続で計算した時間だけで、入力の作成や保存、失敗したときの再計算、検証用の配置は含んでいません。格子がそろえば補間の計算自体は簡単ですが、問題は格子をそろえるための計算時間とデータ量です。

## 38枚目　4方向で6,561通り → 17変数では別の学習方法が必要

読み上げ目安：約1.5分（380字）

以上をまとめると、南1棟では補間する変数が2個で9配置、数分で表が作れました。4方向版では8個になり、1万配置、1回の予測で256頂点、計算に3.5〜7日かかります。

最終目標の17変数では、連続して変わる変数が13個になり、約246万配置、1回の予測で8,192頂点、計算に数年かかります。4方向だけで6,561通りになってしまうので、17変数を考えると、線形補間で全部の組み合わせを表にする方式は成立しません。

そこで、別の学習方法として「空の遮られ方」を考えます。これは、建物の配置をそのまま使わず、壁の点から見てどの方向の空がふさがれているかという「空の地図」に変えてから、機械学習で日射量を予測する方法です。

どんな配置でも同じ大きさの地図になるので、格子をそろえる必要がありません。ただし、必要な配置の数や精度はまだ分からないので、来週詳しく検討します。

## 39枚目　代案：空の遮られ方 ― どの方向の空がふさがれているかを数える

読み上げ目安：約1分（321字）

その別の方法が「空の遮られ方」を使う方法です。壁の点から空を見上げて、どの方向の空が建物でふさがれているかを数えます。

例えば、高さ20mの点Pから、25m先にある高さ35mの建物を見ると、tan h＝(35−20)÷25＝0.6で、約31度より低い方向がふさがれます。

右の図のように空を72のマスに分け、ふさがれたマスを数えると、南側の建物で12マス、別の低い建物で3マス、そのうち1マスは両方がふさいでいるので、合計14マスです。割合は14÷72で約19%です。

同じマスは1回しか数えないので、2棟が同じ方向をふさいでも二重には数えません。また、棟数や方位が変わっても、いつも同じ72マスの地図になるのが特徴です。低い建物の値は説明用です。

## 40枚目　空の遮られ方：計算の流れと、線形補間との違い

読み上げ目安：約1分（369字）

空の遮られ方の計算の流れです。入力は配置の変数で、線形補間と同じです。違うのは、配置をそのまま表にするのではなく、方向ごとの遮蔽高度角hや、ふさがれた割合Oという数値に変えてから、機械学習のモデルFで日射量を予測する点です。

hの式のmaxは、有る建物の中で一番高く見える角度を選ぶという意味、Oの式のΣは、J個のマスの0と1を全部足して、ふさがれたマスの数を数えるという意味です。

右の表のように、線形補間は格子の全配置、4方向で1万配置が必要で、変数が増えると3倍ずつ増えますが、この方法は格子をそろえる必要がなく、変数が増えても入力の大きさは変わりません。

方向の分け方、距離の正確な求め方、モデルの種類、必要な配置の数はまだ決まっていないので、来週詰めます。また、線形補間より必ず良いとは言えないので、同じテスト配置で比べて判断します。

## 41枚目　まとめ：今回整理したことと、来週やること

読み上げ目安：約1分（284字）

まとめです。今回は、データの役割と計算の過程、最終ツールの変数と、有無を0と1で表す理由を整理しました。また、線形補間で4方向のツールを作る場合の計算を具体的に示しました。

4方向だけでも6,561〜1万配置、1回の予測で256頂点が必要で、SEBEが1回30秒〜1分でも3.5〜7日かかります。17変数では約246万配置、数年かかるので、線形補間で全組み合わせを表にする方式は成立しません。

来週は、代わりの方法である空の遮られ方について、計算方法や学習に使う配置の数、モデルを詰めます。まずは南1棟の既存データで試し、線形補間と精度を比べたいと考えています。以上です。

# 想定される質問と答え

Q1．なぜ4方向だと6,561通りなのですか？

A．各方向の建物に「高さ3通り×距離3通り＝9通り」の選び方があり、4方向を同時に変えると選び方が掛け算で重なるため、9×9×9×9＝6,561通りになります。建物なしも1通りと数えると、10×10×10×10＝10,000通りです。 棟数ごとの内訳は 1＋36＋486＋2,916＋6,561＝10,000 です。

関連スライド：29・30枚目

Q2．256個の点を使うとき、学習用データは何個必要ですか？

A．256個は1回の予測で使う数です。入力がどこでも256点がそろうように、表には4棟ありだけで6,561配置、0〜4棟で10,000配置を先にSEBEで計算しておく必要があります（1配置20個の値なので、1万配置で20万個）。

関連スライド：34枚目

Q3．線形補間は4方向では使えないのですか？

A．数学的には使えます。ただし全部の組み合わせを事前にSEBEで計算しておく必要があり、1回30秒〜1分でも4方向で約3.5〜7日、17変数では約2.3〜4.7年かかるため、ツールを作る方式としては成立しません。

関連スライド：29・37・38枚目

Q4．「隅」や「1マス」、重みの割合とは何ですか？

A．隅は、入力を囲む計算済みの条件（高さ, 隙間の組）です。重みは物差しで測った「どれだけ近いか」の割合で、高さの割合×隙間の割合です。1マスは、南の隅と東の隅を1つずつ選び、両方を同時に置いた1つの配置です。

関連スライド：31〜33枚目

Q5．入力・学習用・検証・テストデータはそれぞれ何ですか？

A．入力はツールに入れる値（4方向版なら12個）、学習用データは表に保存する（代案ではモデルが学ぶ）SEBEの結果、検証データは方法や設定を決めるための配置、テストデータは決めた後に精度を確かめる未使用の配置です。

関連スライド：35枚目

Q6．計算したデータは追加学習するのですか？

A．ツールで予測するだけではSEBEを実行しないので増えません。新しくSEBEで計算した配置は追加できますが、線形補間では格子をそろえる必要があります（南1棟では5配置を追加して局所格子を作った）。テストデータは評価が終わるまで入れません。

関連スライド：36枚目

Q7．Σ と Π はどういう意味ですか？

A．Σは「番号を順に入れて全部足す」、Πは「番号を順に入れて全部掛ける」記号です。30枚目の式では、8変数の割合を掛けて（Π）各頂点の重みを出し、256頂点の「重み×保存値」を全部足して（Σ）予測値にしています。

関連スライド：22・30・33枚目

Q8．各方向を別々に計算して、結果を足せばよいのでは？

A．計算量は減りますが、2棟が同じ光を遮る（影の重なり）場合にずれます。さらに方位や中央の高さが変わると同じ問題が残るため、重なりを1回だけ数えられる「空の遮られ方」の方が、17変数への広げ方として見通しがよいと考えています。

関連スライド：38・39枚目

Q9．SEBEの計算時間はどれくらいですか？

A．1配置あたり30秒〜1分です。この値をもとに、32枚目の計算時間を見積もりました。入力作成・保存・再計算・検証用の配置は含んでいません。

関連スライド：37枚目

Q10．空の遮られ方なら、何配置あればよいのですか？

A．まだ分かりません。格子をそろえる必要はありませんが、学習に必要な配置の数と選び方は来週検討します。

関連スライド：38・40枚目

Q11．建物がないときは A＝0 とすればよいのでは？

A．計算済みの表は A 25〜100m なので、A＝0 は表の外になり、囲む4点がなく補間できません。そのため、有無を表す変数 s を使います。

関連スライド：27枚目

Q12．空の遮られ方は、線形補間より精度が良いのですか？

A．まだ分かりません。方向の分け方やモデルを決めたうえで、同じテスト配置で比べて判断します。

関連スライド：40枚目